# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

# Würth Elektronik étend sa série MicroModule MagI³C-VDMM

Variantes compatibles au niveau des broches

Waldenburg (Allemagne), le 5 novembre 2025 – La gamme de modules de puissance MagI³C-VDMM de Würth Elektronik continue de s'agrandir : les trois Micromodules Buck à tension variable pour des tensions d'entrée de 2,5 V à 5,5 V et des tensions de sortie réglables de 0,6 V à 4 V sont disponibles en versions 1 A, 2 A et 3 A, compatibles au niveau des broches. Les modules atteignent un rendement maximal de 96 %. Grâce à leur faible courant de repos de 4 µA, ils conviennent également aux applications alimentées par batterie.

Les modules de puissance MagI³C-VDMM constituent une alimentation DC-DC entièrement intégrée comprenant un régulateur à découpage avec MOSFET intégrés, ainsi qu'un contrôleur, une compensation et une inductance blindée, le tout dans un seul boîtier. Ces modules, qui peuvent remplacer les régulateurs linéaires, sont équipés de circuits de protection intégrés. Ils offrent une protection contre les surcharges thermiques et les dommages électriques causés par les surintensités, les courts-circuits et les sous-tensions. En fonction de la charge, ils basculent automatiquement entre les modes de modulation de fréquence d'impulsion (PFM) et de modulation de largeur d'impulsion (PWM). Ces transitions de mode garantissent une efficacité et une ondulation de tension de sortie optimales pour tous les courants de charge. Pour économiser de l'énergie, le module de puissance peut être mis en mode veille à l'aide d'une broche dédiée. Les fonctions Power-GOOD et EN permettent également de séquencer l'alimentation. Les nouveaux modules de puissance MagI³C-VDMM sont très compacts avec leur boîtier LGA-9 de 3,5 × 3,5 × 1,5 mm.

Applications

Les MicroModules Buck à tension variable conviennent aux applications DC-DC au point de charge, aux équipements industriels et médicaux, aux appareils de test et de mesure, ainsi qu’à l'alimentation des processeurs de signaux numériques (DSP), des réseaux de portes programmables in situ (FPGA), des microcontrôleurs (MCU) et des microprocesseurs (MPU), ainsi qu'aux interfaces E/S. La série MagI³C-VDMM présente une excellente compatibilité électromagnétique. Les modules sont conformes à la norme EN 55032 (CISPR-32) Classe B pour les émissions rayonnées. Leur plage de température de fonctionnement s'étend de -40°C à 105 °C.

Les nouveaux membres de la famille MagI³C-VDMM sont disponibles en stock, même en grandes quantités. Des échantillons gratuits peuvent être demandés à tout moment.

Images disponibles

Les images suivantes peuvent être téléchargées sur Internet pour impression : https://kk.htcm.de/press-releases/wuerth/

Source photo : Würth Elektronik Le nouveau module de puissance MagI³C-VDMM avec tension de sortie réglable de 0,6 V à 4 V est disponible en versions 1 A, 2 A et 3 A compatibles au niveau des broches.

À propos du groupe Würth Elektronik eiSos

Le groupe Würth Elektronik eiSos est un fabricant de composants électroniques et électromécaniques pour l'industrie électronique et un facilitateur technologique pour des solutions électroniques pionnières. Würth Elektronik eiSos est l'un des plus grands fabricants européens de composants passifs et est actif dans 50 pays. Les sites de production situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord fournissent un nombre croissant de clients dans le monde entier.

La gamme de produits comprend des composants passifs, des modules de puissance, des isolateurs numériques, des composants optoélectroniques, des composants électromécaniques, des solutions de gestion thermique, des capteurs et des modules sans fil. Le portefeuille est complété par des solutions spécifiques aux clients.

L'orientation service inégalée de la société se caractérise par la disponibilité de tous les composants du catalogue en stock sans quantité minimum de commande, des échantillons gratuits et une assistance étendue via un personnel technico-commercial et des outils de sélection.

Würth Elektronik fait partie du groupe Würth, leader mondial sur le marché des techniques d'assemblage et de fixation, et emploie environ 7500 personnes. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,02 milliard d’euros en 2024.

Würth Elektronik : more than you expect !

Plus amples informations sur le site www.we-online.com

| Autres informations : Würth Elektronik France Romain Méjean 1861, Avenue Henri Schneider CS 70029 69881 Meyzieu Cedex France Mob : +33 6 75 28 45 24 Courriel : romain.mejean@we-online.com www.we-online.com | Contact presse : HighTech communications GmbH Brigitte Basilio Brunhamstrasse 21 81249 München Allemagne Tél : +49 89 500778-20 Courriel : b.basilio@htcm.de www.htcm.de |
| --- | --- |