# COMUNICADO DE PRENSA

Würth Elektronik presenta nuevos aisladores digitales para interfaces I²C

Aisladores para el aislamiento galvánico de señales digitales

Waldenburg (Alemania), 20 de mayo de 2026 – Würth Elektronik amplía su oferta de aisladores digitales (WPME-CDIS & WPME-CDIP) con aisladores bidireccionales de 2 canales para interfaces de comunicación I²C. WPME-CDI2C permite la transmisión bidireccional de hasta 2 MHz, lo que hace que este aislador sea adecuado para la mayoría de las aplicaciones de comunicación I²C. El encapsulado SOIC-8NB es compatible por pines con los aisladores I²C‑estándar habituales mercados.

I²C es una interfaz estándar para la comunicación interna entre distintos circuitos. Se utiliza en IoT y electrónica de consumo (sensores, pantallas), automatización industrial (redes de sensores, sistemas de supervisión, control de motores) o en la industria del automóvil (BMS, control del motor, sensores). Muchos sensores de Würth Elektronik también son compatibles con la comunicación I²C.

Proteger la interfaz

Los aisladores son importantes para todas estas aplicaciones, ya que aíslan galvánicamente las señales digitales, evitan errores de comunicación o corrupción de los datos, previenen diferencias de potencial y mejoran la inmunidad a las interferencias. También es importante para la protección de las personas frente voltajes y la sensibilidad de los circuitos integrados. La interfaz I²C requiere una transmisión de datos bidireccional. Esto también debe estar respaldado por los aisladores.

Valores internos

El aislador WPME-CDI2C, diseñado para aplicaciones de interfaces I²C bidireccionales para la transmisión de datos de hasta 2 MHz, ofrece una tensión de aislamiento de hasta 3750 VRMS según la norma UL 1577 y un nivel de aislamiento básico según IEC 60747-17 (VDE 0884-17). El aislador presenta una alta inmunidad frente a las interferencias del sistema con ±150 kV/µs (CMTI common-mode transient immunity). El componente está disponible en stock en dos variantes: Una ofrece un canal de datos serie bidireccional (Serial Data Line, SDA) y un canal de reloj serie bidireccional (Serial Clock Line, SCL). La otra ofrece un canal de datos serie bidireccional (SDA) y un canal de reloj serie unidireccional (SCL).

Imágenes disponibles

Las siguientes imágenes se encuentran disponibles para impresión y descarga en: https://kk.htcm.de/press-releases/wuerth/

Fuente de la imagen: Würth Elektronik WPME-CDI2C, el aislador bidireccional de 2 canales para interfaces de comunicación I²C de Würth Elektronik

Acerca del Grupo Würth Elektronik eiSos

El Grupo Würth Elektronik eiSos es un fabricante de componentes electrónicos y electromecánicos para la industria electrónica, que aporta soluciones electrónicas innovadoras con su liderazgo tecnológico. Würth Elektronik eiSos es uno de los mayores fabricantes europeos de componentes pasivos y opera en 50 países. Sus plantas de producción en Europa, Asia y América del Norte suministran productos a un creciente número de clientes en todo el mundo.

La gama de productos incluye componentes pasivos, módulos de potencia, aisladores digitales, optoelectrónica, componentes electromecánicos, soluciones de gestión térmica, sensores y módulos inalámbricos. La cartera se completa con soluciones personalizadas.

La clara vocación de servicio de la empresa se caracteriza por la disponibilidad de todos los componentes del catálogo en stock sin una cantidad mínima de pedido, muestras gratuitas, haciendo hincapié en el soporte técnico proporcionado por el departamento técnico de ventas con las herramientas de selección de componentes.

Würth Elektronik forma parte del Grupo Würth, líder del mercado mundial en el desarrollo, la fabricación y la distribución de materiales de montaje y fijación. La empresa emplea a unos 7.300 trabajadores. En el año 2025, el grupo Würth Elektronik generó una facturación de 1.060 millones de euros.

Würth Elektronik: more than you expect!

Más información en www.we-online.com

| Más información: Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Sarah Hurst Clarita-Bernhard-Strasse 9 81249 München Alemania Tel.: +49 7942 945-5186 Correo electrónico: sarah.hurst@we-online.de www.we-online.com | Contacto para la prensa: HighTech communications GmbH Brigitte Basilio Brunhamstrasse 21 81249 München Alemania Tel.: +49 89 500778-20 Correo electrónico: b.basilio@htcm.de www.htcm.de |
| --- | --- |