# MEDIENINFORMATION

Würth Elektronik stellt digitale Isolatoren für I²C-Schnittstellen vor

Isolatoren zur galvanischen Trennung digitaler Signale

Waldenburg, 20. Mai 2026 – Würth Elektronik erweitert sein Angebot digitaler Isolatoren (WPME-CDIS & WPME-CDIP) um 2-Kanal-Bidirektionalisolatoren für I²C-Kommunikationsschnittstellen. WPME-CDI2C ermöglicht bidirektionale Datenübertragung mit bis zu 2 MHz, wodurch sich der Isolator für die meisten I²C-Kommunikationsanwendungen eignet. Das SOIC-8NB-Gehäuse ist pin-kompatibel mit gängigen Standard-I²C‑Isolatoren auf dem Markt.

I²C ist eine Standardschnittstelle für die interne Kommunikation zwischen verschiedenen Schaltungen. Sie findet Verwendung in IoT und Unterhaltungselektronik (Sensoren, Displays), industrieller Automatisierung (Sensornetzwerke, Überwachungssysteme, Motorsteuerungen) oder der Automobilindustrie (BMS, Motorsteuerung, Sensoren). Auch viele Sensoren von Würth Elektronik unterstützen die I²C-Kommunikation.

Schnittstelle absichern

Isolatoren sind für all diese Anwendungen wichtig, um digitale Signale galvanisch zu trennen, Datenkommunikationsfehler oder Datenkorruption zu vermeiden, Potentialunterschiede zu verhindern und die Störfestigkeit zu verbessern. Ganz entscheidend ist auch der Spannungsschutz für Menschen und empfindliche Schaltungen. Die I2C-Schnittstelle erfordert eine bidirektionale Datenübertragung. Dies muss auch durch die Isolatoren unterstützt werden.

Innere Werte

Der für bidirektionale I²C-Schnittstellenanwendungen zur Datenübertragung mit bis zu 2 MHz konzipierte Isolator WPME-CDI2C bietet eine Isolationsspannung von bis zu 3750 VRMS gemäß der Norm UL 1577 und eine Grundisolationsstufe gemäß IEC 60747-17 (VDE 0884-17). Der Isolator weist mit ±150 kV/µs (CMTI common-mode transient immunity) eine hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen auf.

Das Bauelement ist ab Lager in zwei Varianten verfügbar: Die eine bietet einen bidirektionalen seriellen Datenkanal (Serial Data Line, SDA) und einen bidirektionalen seriellen Taktkanal (Serial Clock Line, SCL). Die andere bietet einen bidirektionalen seriellen Datenkanal (SDA) und einen unidirektionalen seriellen Taktkanal (SCL).

Verfügbares Bildmaterial

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit: https://kk.htcm.de/press-releases/wuerth/

Bildquelle: Würth Elektronik WPME-CDI2C, der 2-Kanal-Bidirektionalisolator für I²C-Kommunikationsschnittstellen von Würth Elektronik

Über die Würth Elektronik eiSos Gruppe

Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie und Technologie-Enabler für zukunftsweisende Elektroniklösungen. Würth Elektronik eiSos ist einer der größten europäischen Hersteller von passiven Bauteilen und in 50 Ländern aktiv. Fertigungsstandorte in Europa, Asien und Nordamerika versorgen die weltweit wachsende Kundenzahl.

Das Produktprogramm umfasst passive Bauelemente, Power Module, digitale Isolatoren, Optoelektronik, elektromechanische Komponenten, Wärmemanagementlösungen, Sensoren und Funkmodule. Abgerundet wird das Portfolio durch kundenspezifische Lösungen.

Die Verfügbarkeit ab Lager aller Katalogbauteile ohne Mindestbestellmenge, kostenlose Muster und umfangreicher Support durch technische Vertriebsmitarbeitende und Auswahltools prägen die einzigartige Serviceorientierung des Unternehmens.

Würth Elektronik ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, und beschäftigt rund 7300 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Würth Elektronik Gruppe einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro.

Würth Elektronik: more than you expect!

Weitere Informationen unter www.we-online.com

| Weitere Informationen: Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Sarah Hurst Clarita-Bernhard-Straße 9 81249 München Telefon: +49 7942 945-5186 E-Mail: sarah.hurst@we-online.de www.we-online.com | Pressekontakt: HighTech communications GmbH Brigitte Basilio Brunhamstraße 21 81249 München Telefon: +49 89 500778-20 E-Mail: b.basilio@htcm.de www.htcm.de |
| --- | --- |