# MEDIENINFORMATION

# Würth Elektronik bietet nanokristalline Kerne für die Kabelkonfektion

Breitbandige Unterdrückung elektromagnetischer Störungen mit hoher Permeabilität

Waldenburg, 23. Juni 2026 – Würth Elektronik erweitert sein Angebot im Bereich der Kabelentstörung. Konventionelle MnZn- und NiZn-Ferritkerne zur Kabelkonfektionierung werden ab sofort durch nanokristalline Kabelkerne ergänzt (www.we-online.com/we-ncc). Die Baureihe mit der Bezeichnung WE-NCC dient der breitbandigen Unterdrückung leitungsgebundener elektromagnetischer Störungen. Sie zeichnet sich durch eine kompakte Bauform, hohe Temperaturstabilität und ausgeprägte Permeabilität aus.

Im Vergleich zu konventionellen MnZn- und NiZn-Ferritkernen weisen die nanokristallinen Kerne eine deutlich höhere Niederfrequenzimpedanz und ein breitbandiges Impedanzverhalten auf. WE-NCC ist für Kabeldurchmesser von 3,7 bis 21,1 mm erhältlich. Die Anfangspermeabilität liegt zwischen 30 000 und 90 000. Die magnetische Flussdichte erreicht bis zu 1,2 T, die Curie-Temperatur beträgt mehr als 540 °C. Diese Eigenschaften gewährleisten ein stabiles magnetisches Verhalten über einen weiten Temperaturbereich sowie eine wirksame Filterung über ein breites Frequenzspektrum. Geeignet sind die Kabelkerne zum Beispiel für die Entstörung von Kabeln in der Industrieelektronik, der Wechselrichtertechnik, in Windenergieanlagen, Frequenzumrichtern und Motorantriebssystemen. Das nanokristalline Material ermöglicht kleinere Kernabmessungen bei gleichwertiger oder besserer Einfügedämpfung. Gegenüber MnZn-Kernen ergibt sich zudem ein deutlicher Gewichtsvorteil.

Breite Auswahl an EMV-Produkten

Elektromagnetische Verträglichkeit ist von Anfang an ein zentrales Anliegen von Würth Elektronik. Zum breiten Portfolio an Entstörungsbauelementen gehören unter anderem Ferrite zur Kabelkonfektionierung, die nun um die nanokristallinen WE-NCC erweitert werden. Würth Elektronik bietet darüber hinaus Literatur, Webinare sowie individuelle Beratung und praktische Design-in-Unterstützung bei EMV-Herausforderungen an. Bei der Auswahl der passenden Ferrite, zum Beispiel hinsichtlich der benötigten Impedanz, hilft das Online-Tool REDEXPERT. Alle Entstörlösungen sind ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar, kostenlose Muster werden auf Anfrage bereitgestellt.

Verfügbares Bildmaterial

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit: https://kk.htcm.de/press-releases/wuerth/

Bildquelle: Würth Elektronik Nanokristalline Kabelkerne zur Entstörung haben eine deutlich höhere Niederfrequenzimpedanz als herkömmliche Ferritkerne.

Verfügbare Videos

Sie finden ein Video zu diesem Thema auf unserem YouTube-Kanal: 
https://www.youtube.com/watch?v=BIh2c52AuYU

Quelle: Würth Elektronik WE-NCC Nanokristalline Kerne

Über die Würth Elektronik eiSos Gruppe

Die Würth Elektronik eiSos Gruppe ist Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie und Technologie-Enabler für zukunftsweisende Elektroniklösungen. Würth Elektronik eiSos ist einer der größten europäischen Hersteller von passiven Bauteilen und in 50 Ländern aktiv. Fertigungsstandorte in Europa, Asien und Nordamerika versorgen die weltweit wachsende Kundenzahl.

Das Produktprogramm umfasst passive Bauelemente, Power Module, digitale Isolatoren, Optoelektronik, elektromechanische Komponenten, Wärmemanagementlösungen, Sensoren und Funkmodule. Abgerundet wird das Portfolio durch kundenspezifische Lösungen.

Die Verfügbarkeit ab Lager aller Katalogbauteile ohne Mindestbestellmenge, kostenlose Muster und umfangreicher Support durch technische Vertriebsmitarbeitende und Auswahltools prägen die einzigartige Serviceorientierung des Unternehmens.

Würth Elektronik ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, und beschäftigt rund 7300 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Würth Elektronik Gruppe einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro.

Würth Elektronik: more than you expect!

Weitere Informationen unter www.we-online.com

| Weitere Informationen: Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Sarah Hurst Clarita-Bernhard-Straße 9 81249 München Telefon: +49 7942 945-5186 E-Mail: sarah.hurst@we-online.de www.we-online.com | Pressekontakt: HighTech communications GmbH Brigitte Basilio Brunhamstraße 21 81249 München Telefon: +49 89 500778-20 E-Mail: b.basilio@htcm.de www.htcm.de |
| --- | --- |