# COMUNICATO STAMPA

# Würth Elektronik presenta bobine di filtraggio di modo comune per linee di trasmissione dei segnali e linee dati

Filtraggio in spazi ristretti

Waldenburg (Germania), 4 novembre 2026 – con la denominazione WE-SLSP Würth Elektronik presenta una nuova serie di bobine di filtraggio di modo comune per linee di alimentazione a bassa tensione e linee dati che combina un’elevata capacità di corrente e resistenza alla tensione con un package compatto. I componenti con tecnologia SMT si contraddistinguono per un’altezza ridotta, pari a soli 2,5 mm, un'elevata tensione nominale di 100 V e una bassa induttanza parassita.

Le nuove bobine di filtraggio di modo comune sono concepite per applicazioni con linee accoppiate per dati e tensione di alimentazione che richiedono un’elevata integrità del segnale e compatibilità elettromagnetica in presenza di spazio limitato sulla PCB. Il componente è disponibile in versioni con diverse correnti nominali e un’ampia gamma di valori di impedenza a 100 MHz.

Varianti per diversi valori di impedenza

Le applicazioni di questa bobina di filtraggio di modo comune, particolarmente compatta, spaziano da porte USB-C nell’elettronica di consumo, a collegamenti PLC, a sistemi bus da 24 V a 48 V in ambito industriale fino a microinverter nel settore delle energie rinnovabili o a sistemi PoE (Power-over-Ethernet) a 48 V nel settore delle telecomunicazioni. Il package con tecnologia SMT di dimensioni 5050 ha un’altezza di soli 2,5 mm e, grazie a quattro terminali, si integra perfettamente in assemblaggi piatti. La bobina di filtraggio WE-SLSP copre valori di impedenza compresi tra 1100 Ω e 2000 Ω a 100 MHz. Le correnti nominali vanno da 1,3 A bis 6 A. La resistenza in corrente continua varia tra 15 mΩ e 73 mΩ a seconda del modello.

Campioni gratuiti disponibili da subito

Le bobine di filtraggio di modo comune sono disponibili fin da subito a magazzino. Come di consueto, Würth Elektronik non prevede un limite minimo d’ordine. Agli sviluppatori e alle sviluppatrici vengono forniti campioni gratuiti.

Immagini disponibili

Le seguenti immagini possono essere scaricate da internet e stampate: https://kk.htcm.de/press-releases/wuerth/

Foto di: Würth Elektronik WE-SLSP – bobine di filtraggio di modo comune per linee di alimentazione e linee dati

Informazioni sul gruppo Würth Elektronik eiSos

Il gruppo Würth Elektronik eiSos è produttore di componenti elettronici ed elettromeccanici per il settore dell'elettronica e lo sviluppo delle tecnologie per soluzioni elettroniche orientate al futuro. Würth Elektronik eiSos è uno dei maggiori produttori europei di componenti passivi, attivo in 50 Paesi, con stabilimenti in Europa, Asia e America settentrionale che riforniscono una clientela sempre crescente a livello mondiale.

La gamma di prodotti comprende: componenti passivi, moduli di potenza, isolatori digitali, optoelettronica, componenti elettromeccanici, soluzioni di gestione termica, sensori e moduli wireless. Il portafoglio è completato da soluzioni personalizzate.

La disponibilità a magazzino di tutti i componenti del catalogo senza limite di minimo d'ordine, i campioni gratuiti e l'elevato supporto dei nostri dipendenti specializzati e addetti alle vendite, così come la vasta scelta di strumenti per la selezione dei componenti, caratterizzano l'orientamento all'assistenza del gruppo, unico nel suo genere.

Würth Elektronik fa parte del gruppo Würth, leader mondiale nell’ambito dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di materiale di montaggio e di fissaggio e offre impiego a circa 7300 dipendenti. Nel 2025 il Gruppo Würth Elektronik ha registrato un fatturato di 1,06 miliardi di Euro.

Würth Elektronik: more than you expect!

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.we-online.com

| Per ulteriori informazioni: Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Sarah Hurst Clarita-Bernhard-Strasse 9 81249 München Germania Telefono: +49 7942 945-5186 E-Mail: sarah.hurst@we-online.de www.we-online.com | Contatto per la stampa: HighTech communications GmbH Brigitte Basilio Brunhamstrasse 21 81249 München Germania Telefono: +49 89 500778-20 E-Mail: b.basilio@htcm.de www.htcm.de |
| --- | --- |