# Simulation einer Gleichtaktdrossel in QUCS

- Touchstone-Datei (.s4p) der Gleichtaktdrossel herunterladen

- QUCS starten

- 4-Port_Template_V1.0.sch öffnen

- Doppelklick auf das X1 Symbol im Teilbereich Measurement

- Durchsuchen  Pfad zur .s4p Datei  OK

- Starten der Simulation

Ergebnisdiagramme:

- Inductance = Hauptinduktivität (Ls)

- Leakage inductance = Streuinduktivität (Lleak1, Lleak2)

- AC resistance = Wechselstromwiderstand der beiden Wicklungen (Rdc1, Rdc2)

- Core losses = Kernwiderstand (Rs)

- Coupling capacitance = Kapazität zwischen den Wicklungen (C12)

- Permeability = Realteil (u1) und Imaginärteil (u2) der Permeabilität
Für die Berechnung sind die Kerngrößen OD, ID, H und die Windungsanzahl N anzugeben.

- Impedance (Ohm) = Gleichtaktimpedanz (Zc) und Gegentaktimpedanz (Zd) in Ω

- Impedance (dB) = Gleichtaktimpedanz (Zc_dB) und Gegentaktimpedanz (Zd_dB) in dBΩ

- Impedance (phase) = Phase der Gleichtaktimpedanz (Z_phase)